УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание №19/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по устройству чистовой отделки холлов первого этажа.

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска"

Ижевск 2023 год

Техническое задание на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

Подраздел 2.3. Состав работ

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

Подраздел 2.7. Требования к качеству работ, средства контроля и приемки

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Устройство чистовой отделки холлов первого этажа

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

| Подраздел 2.1. Общие положения и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Субподрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; рабочей и проектной документацией; ППР/ТК; ГОСТ; СП - До начала монтажных работ Субподрядчик обязан выполнить: - Приёмку строительной площадки c оформлением акта приема-передачи площадки; - Разработку технологической карты/проекта производства работ на выполняемые работы по объекту; - В случае применения спецтехники, отличной от требований ППР и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа; - В случае применения материалов, оснастки, крепежных элементов, отличной от требований технологической карты и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа. - Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 - Срок выполнения работ – с 10 марта 2024 по 10 июнь 2024 года. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию (в том числе на сохранение цвета покрытия). - Оплата производится в течение 15 календарных дней после выполнения работ. - Материалы поставляет Генподрядчик, по заявке Субподрядчика, которая подается за 5 дней до планируемой поставки материалов. - Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента, спецтехники, оснастки и расходников. - Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный график производства работ и технологическую карту/проект производства работ. - Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения. - Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. Если группы учета не установлены/не рабочие или потребление электроэнергии происходит, минуя группы учета, Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии по остаточному принципу – общие объектные показания минус показания рабочих групп учета. - Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генподрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика; - Сдача результатов работ Субподрядчиком и приемка их Генподрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах; - Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения; - Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов. - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность/приказ на ответственных лиц за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. - Работы выполняются этапами: - Устройство отделки потолков: - шлифовка плит перекрытий; - устройство натяжных потолков - Выравнивание стен: - шпаклевка оштукатуренных поверхностей; - Устройство отделки стен: - подготовительные работы (огрунтовка и оклейка стеклохолстом); - укладка керамогранита; - монтаж ГКЛ и ВГКЛ; - затирка швов; - устройство декоративной отделки - Устройство отделки полов - подготовительные работы (огрунтовка); - укладка керамогранита; - устройство покрытия бетонного основания (микроцемент для пола) - Электромонтажные работы, в т.ч. монтаж внешнего электрооборудования и комплектующих - Сантехнические работы, в т.ч. монтаж сантехнического оборудования |  |  |  |
| Подраздел 2.2. Требования к охране труда |  |  |  |
| - Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора. - Штрафы: - При срыве начала выполнения работ, по вине Субподрядчика, более чем на 3 рабочих дня Генподрядчик может выставить штраф Субподрядчику в размере 5000 руб в день за первые 5 календарных дней и с шестого дня 10000 руб в день. - Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5000 рублей в день, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Невыполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в неположенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС-2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Генподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. |  |  |  |
| Подраздел 2.3. Состав работ |  |  |  |
| - Стоимость работ включает в себя: - Прием материалов на объекте; - Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту, для данных работ Субподрядчик привлекает/нанимает стропальщика; - Шлифовка плит перекрытий; - Устройство натяжных потолков; - Шпаклевка оштукатуренных поверхностей; - Подготовительные работы (огрунтовка и оклейка стеклохолстом) - Укладка керамогранита (на стены и на пол); - Затирка швов; - Монтаж ГВЛВ/ГКЛВ; - Устройство декоративной отделки; - Устройство покрытия бетонного основания (микроцемент для пола); - Монтаж электрооборудования и комплектующих: - прокладка гофры; - прокладка кабеля; - установка распячных коробок, соединение кабельных линий на сварку; - монтаж светильников и фурнитуры; - Монтаж сантехнического оборудования, монтаж труб водопровода и канализации с запорной арматурой; - Замоноличивание мест прохода коммуникаций через строительные конструкции, ч местах прохода несущих строительных конструкций установка гильз с замоноличиванием зазоров между гильзами и строительными конструкциями, а также зачеканка гильз негорючим материалом; - Ежедневная уборка строительного и бытового мусора; - Все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата, в т.ч. клининг; - Стоимость выполняемых работ при подписании договора будет фиксированная и увеличению не подлежит; - Предоставление исполнительной документации в 4-х экземплярах с реестрами в составе на бумажном носителе в отдельных папках с оформленным титульным листом и в 1-м экземпляре в электронном виде (скан-PDF) на электронную почту ptofed@mail.ru: - Титульный лист; - Реестр подготовленных документов; - Приказы на ответственных лиц; - Исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений), подписанные производителем работ Субподрядчика; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; - Журнал производства работ; - Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; - Другие акты испытания строительных конструкций в случаях, предусмотренных ПД и требованиями технических регламентов (норм и правил). - Расчёт по Договору, оплата этапов работ, производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора заключенного с победителем; - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из любой оплаты Субподрядчику; - Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, «Безопасность труда в строительстве"; - ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 29.13330.2011 «Полы»; - Иные действующие документы в сфере строительства. |  |  |  |
| Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг |  |  |  |
| - Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период 5 лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. |  |  |  |
| Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности |  |  |  |
| - Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. |  |  |  |
| Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника |  |  |  |
| - Требования к персоналу Субподрядчика:  К работе допускаются сотрудники: - имеющие удостоверение на соответствие квалификации; - имеющие стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - работающие в данной организации не менее 6 месяцев; - имеющие опрятный внешний вид. - В случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ - предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях. - Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ; - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ. |  |  |  |
| Подраздел 2.7. Требования к качеству работ, средства контроля и приемки |  |  |  |
| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |  |
|  | • Наличие акта приемки ранее выполненных работ, а также совмещенных работ • Наличие паспорта на поступивший материал и его качество • Очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей | Визуальный Визуальный Визуальный | Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ, журнал совмещенных работ |
| Штукатурные работы | Контролировать: |  |  |
|  | • Качество шпатлевки • Равномерность нанесения по поверхности с обеспечением однородности покрытия • Отсутствие инородных веществ (грязь, остатки древесины от опалубки, сажа и др.) • Среднюю толщину намета • Соблюдение технологических режимов нанесения слоев • Кривизну поверхности • Ширину откосов • Качество поверхности | Измерительный Визуальный, измерительный Визуальный Визуальный, измерительный Визуальный Измерительный Измерительный Визуальный | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  |  |
|  | • Вертикальность и горизонтальность выполненных поверхностей • Неровности поверхностей плавного очертания • Качество оштукатуренных поверхностей | Визуальный, измерительный | Акт приемки выполненных работ |
| Методы измерительного контроля: Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рулетка, рейка-правило, лекало, угол измерительный, уровень строительный, пирометр, нивелир оптический (лазерный) и прочие инструменты |  |  |  |
| Операционный контроль осуществляют: В процессе работ: Применительно к Субподрядчику, для мастера СМР и производителя работ Ежедневно, постоянно (не реже трех-четырех раз в день) Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и мастера СМР Ежедневно, систематически (не реже 1-2 раз в день) Приемочный контроль осуществляют: В процессе и по окончанию работ Применительно к Субподрядчику: мастер СМР или производитель работ Применительно к Генеральному подрядчику: мастер СМР или производитель работ |  |  |  |

Допустимые отклонения (согласно табл. 10 и 11 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»):

| Контролируемый параметр | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Стены |  |  |
| Категория качества поверхности - К4 Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например, под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения. |  |  |
| Отклонение от вертикали и горизонтали | Не более 0,5мм на 2 метра | Измерительный, 2-х метровой рейкой, уровнем и металлической линейкой, не менее 1-го измерения на каждые 5-7 м2, журнал работ и акт о выявленных замечаниях |
| Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали, горизонтали и ширины | Не более 0,5 мм на 2 метра | Измерительный, 2-х метровой рейкой, уровнем и металлической линейкой, не менее 1-го измерения на каждые 5-7м2, журнал работ и акт о выявленных замечаниях |
| Полы |  |  |
| Отклонения от вертикали, мм на 1 м длины | Не более 2 мм на 1 метр Не более 8 мм на этаж | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| Несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм на 1 м | 1 мм | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ |
| Неровности плоскости облицовки (при контроле 2-м рейкой), мм | Не более 4 мм на 2 метра |  |
| Потолки |  |  |
| Отклонения от горизонтали, неровности плавного очертания | 2 мм | Измерительный, 2-х метровой рейкой, уровнем и металлической линейкой, не менее 1-го измерения на каждые 5-7м2, журнал работ и акт о выявленных замечаниях |

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

Стены:

•	Сквозные и поверхностные трещины в теле и на поверхности;

•	Сколы, раковины, дефекты, обломы кромок, отслоения и иные повреждения покрытий (любые);

•	Полосы, пятна, подтеки, брызги и т.д.;

•	Разнородность покрытия;

•	Отличия тона и цвета покрытия;

•	Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника;

•	Меление поверхности;

•	Исправления, выделяющиеся на общем фоне;

Полы:

•	Сквозные и поверхностные трещины в теле покрытий;

•	Сколы, раковины, дефекты, обломы кромок, отслоения и иные повреждения покрытий (любые);

•	Разнородность тона покрытия;

•	Отклонения ширины шва

Потолки:

•	Сквозные и поверхностные трещины в теле и на поверхности;

•	Сколы, раковины, дефекты, обломы кромок, отслоения и иные повреждения покрытий (любые);

•	Полосы, пятна, подтеки, брызги и т.д.;

•	Разнородность покрытия;

•	Отличия тона и цвета покрытия;

•	Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника);

•	Меление поверхности;

•	Исправления, выделяющиеся на общем фоне;

•	Разность геометрии устраиваемых натяжных потолков;

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 3.1. Описание конечного результата оказанных услуг

- Полный комплекс работ по высококачественной отделке холлов - Холлы принимаются ТОЛЬКО готовые к эксплуатации

Подраздел 3.2. Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение №1)