УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман-2»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 1/Ф

Предмет закупки:

Право заключения договора на монтаж забора.

Многоэтажный многоквартирный жилой дом №67 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска».

Ижевск 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Забор

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного листа 1 39/20-ПОС.ГЧ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- На время производства работ Субподрядчик устанавливает группы учёта электроэнергии, в т.ч. в бытовых помещениях. Электричество потребленное без групп учета, не работающих групп учета или минуя группы учета, оплачивается Субподрядчиком по расчету Генподрядчика - общее потребление стройки минус показания рабочих групп учета. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ март 2023. - Гарантия на выполненные работы 1 (один) год, с момента сдави общего объема комплекса работ. - Материалы поставляемые Генподрядчиком: труба, профлист и бетон. Остальные материалы поставляет Субподрядчик. - Для размещения работников на строительной площадке Субподрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов. Отсутствие ответственного лица при передаче-приемке материалов приравнивается к простою техники. Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов по качеству и внешнему виду.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу Субподрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Субподрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Субподрядчика - 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Субподрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно акта; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Ген.подрядчика. - Стоимость работ включает в себя: - все работы и материалы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата. - Изготовление и монтаж закладных деталей; - Бурение скважин под стойки глубиной не менее 1м; - Бетонирование стоек в скважине - высота от земли 2м и через 25м стойки высотой от земли 5м; - Монтаж горизонтальных профильных труб к стойкам на сварные соединения; - Огрунтовка металлоконструкций за 2 раза, в т.ч. сварные соединения; - Монтаж профлиста С10 с креплением к профильной трубе саморезами, зазор между поверхностью земли и профлистом не более 100мм; - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора, а также мойка колес выезжающего автотранспорта с территории стройплощадки; - Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение материалов на строительной площадке и этажах; - Освобождение строительной площадки от лишнего материала. - Объемы работ принимаются по фактически выполненным объемам работ. - Возмещение затрат понесенных Генподрядчиком за фактически потреблённую электроэнергию Субподрядчиком (согласно группы учета или по расчету). - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, кроме затрат на основные материалы; - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику. - Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии» - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» - СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» - РД 11-02-2006 «Теребования к составу и ведению исполнительной документации при строительсве»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 1 (один) год

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные сроки;

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.